НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ

наименование организации

НАРЯД-ДОПУСК № ______

на производство работ повышенной радиационной опасности

Цех дезактивации УЭКЯУ

наименование подразделения

1. НАРЯД

1. Ответственный исполнитель работ Кузик Д.А., бригада  3 чел.

Ф.И.О.

2. Наименование работ и место их проведения: затаривание и отправка спецмашины с ЖРО в пом.136 корпуса №26

3. Необходимые для производства работ:

материалы, инструменты: гайковерт, тряпки, ветошь, вата для мазков в специальном контейнере, емкость с пеногасителем 30-50г (трибутилфосфат), металлическая стремянка и подставка для ног, одноразовая металлическая пломба

защитные средства, приборы радиационного контроля: пластикатовый передник, нарукавники, резиновые перчатки, резиновые сапоги, респиратор, дополнительный прямопоказывающий дозиметр ДКГ-05Д, дозиметр-радиометр ДРБП-03 с блоком БДГ-01 (γ), дозиметр ДКС-96 с блоками БДЗА-96 (α) и БДЗБ-96 (β)

4. Радиационная обстановка на рабочем месте: γ-фон в пом.136 от 0,86 до 6,24мкЗв/ч, в пом.136а от 0,6 до 2,94мкЗв/ч

5. При подготовке и выполнении работ обеспечить следующие меры радиационной безопасности и радиационного контроля: проверка наличия и использования СИЗ и дополнительных дозиметров, проведение ИДК

6. Дневная доза: 0,1 мЗв

7. Начало работы в ______ часов ______ минут     19.03.2026г.

Окончание работы в ______ часов ______ минут  19.03.2026г.

| 8. Ответственный руководитель работ: | Начальник СП РАО ЦД УЭКЯУ |
| --- | --- |
|  | должность |
| Миндалев П.Ю. | __________________ |
| Ф.И.О. | подпись |
| 9. Ответственный за проведение радиационного контроля: | Инженер СРБ ЦД УЭКЯУ |
|  | должность |
| Чепурнова О.В. | __________________ |
| Ф.И.О. | подпись |
| 10. Наряд-допуск выдал: | Начальник СП РАО ЦД УЭКЯУ |
|  | должность |
| Миндалев П.Ю. | __________________ |
| Ф.И.О. | подпись |
| 11. Наряд-допуск принял: ответственный руководитель работ: | Начальник СП РАО ЦД УЭКЯУ |
|  | должность |
| Миндалев П.Ю. | __________________ |
| Ф.И.О. | подпись |
| 12. Мероприятия по обеспечению радиационной безопасности и порядок производства работ |  |  |
| согласованы: Начальник ЦД УЭКЯУ |  |
| должность ответственного лица подразделения |  |  |
| Подласов К.А. | __________________ |
| Ф.И.О. | подпись |

2. ДОПУСК

13. Инструктаж о мерах безопасности на рабочем месте в соответствии с инструкциями №22ЭД.ЦД-098.00И, №22ЭД.ПИК-182.00И, №24ЭД.УЭКЯУ-57.00И провели:

| ответственный руководитель работ: | Миндалев П.Ю. | 19.03.26 | ____________ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ф.И.О | дата | подпись |
| ответственное лицо службы РБ: | Чепурнова О.В. | 19.03.26 | ____________ |
|  | Ф.И.О | дата | подпись |

14.  Исполнители, получившие инструктаж:

| № п/п | Ф.И.О. исполнителя | Должность | Дата инструктажа | Подпись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Корнеев В.В. | Слесарь-ремонтник 3р | 19.03.26 |  |

| 15. Рабочее место и условия труда проверены. Меры радиационной безопасности, указанные в |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| наряде-допуске, обеспечены. Разрешаю приступить к работе: |  |  |  | Начальник ЦД УЭКЯУ |  |  |
|  |  |  |  | должность ответственного лица подразделения |  |  |
| Подласов К.А. | 19.03.26 |  |  | ______________ |  |  |
| Ф.И.О. | дата |  |  | подпись |  |  |
| Ответственный руководитель работ: |  |  | 19.03.26 |  | ____________ |
|  |  |  | дата |  | подпись |
| Ответственный за проведение радиационного контроля: |  |  | 19.03.26 |  | ____________ |
|  |  |  | дата |  | подпись |
| Ответственный исполнитель работ: |  |  | 19.03.26 |  | ____________ |
|  |  |  | дата |  | подпись |
| 16.Работы начаты в ______ часов ______ минут 19.03.2026г. |  |  |  |  |  |
| Ответственный руководитель работ: |  |  |  |  | ____________ |
|  |  |  |  |  | подпись |
| Ответственный за проведение радиационного контроля: |  |  |  |  | ____________ |
|  |  |  |  |  | подпись |

17. Оформление ежедневного допуска к работе:

| Дата и время | Рабочее место и меры радиационной безопасности проверены. Исполнители допущены к работе. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Подпись специалиста службы РБ | Подпись ответственного руководителя работ | Подпись ответственного за проведение радиационного контроля | Подпись ответственного исполнителя работ |
| 19.03.26 |  |  |  |  |

| 18. Работы окончены, рабочие места проверены, материалы, инструменты, приспособления и т.д. убраны, персонал выведен. |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наряд закрыт в _______ часов _______ минут 19.03.2026г. |  |  |
| Ответственный руководитель работ: | 19.03.26 | ______________ |
|  | дата | подпись |
| Ответственный за проведение радиационного контроля: | 19.03.26 | ______________ |
|  | дата | подпись |
| Ответственный исполнитель работ: | 19.03.26 | ______________ |
|  | дата | подпись |
| Ответственное лицо подразделения: | 19.03.26 | ______________ |
|  | дата | подпись |